Załącznik nr 6 do SIWZ

PROGRAM  FUNCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA :  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy MZS

w Porębie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:      42-480 Poręba ul. Ludowego Wojska

Polskiego 4

NAZWY I KODY CPV:	71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie

obiektów budowlanych

45212200-8	Roboty budowlane w zakresie

budowy obiektów sportowych

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zespół szkół w Porębie

Opracował : mgr inż. Barbara Czernik-Mazur

maj 2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1.1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.	OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.3.	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT

BUDOWLANYCH

1.4.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  OBIEKTU

1.5.	WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

1.5.1	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH

1.5.2.	ODWODNIENIE BOISK SPORTOWYCH

1.6.	OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

3.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR 1: ORIENTACJA

RYS. NR 2 : SYTUACJA

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy MZS w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego nr 4 obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie.

Zamówienie obejmuje:

-	opracowanie projektu budowlanego,

-	uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (Prawo Budowlane),

-	sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania       i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania         i odbioru robót budowlanych) w branżach:

- architektonicznej, konstrukcyjnej

- instalacji sanitarnych: odwodnienie boisk.

-	wykonanie kompletnych robót budowlano – montażowych

-	pełnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa powinna:

-	być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

-	w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji oraz nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

-	opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych jakościowych, przy  przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych    w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy boisk sportowych.

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca powinien zgodnie                            z przedmiotowym programem wykonać roboty budowlane polegające                     w szczególności na:

- przebudowie boiska wielofunkcyjnego sportowego

- wykonaniu odwodnienia terenu boisk sportowych

1.2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska na terenie MZS w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 4.

Działka szkolna  od strony północnej przylega do drogi krajowej DK 78, od wschodniej znajduje się budynek szkoły z halą sportową a dalej boisko sportowe MKS,  od południowej przylega do terenu zieleni miejskiej, od strony zachodniej – do ciągu pieszego i terenu Urzędu Miasta Poręba. Wejście do szkoły znajduje się w części zachodniej budynku.

Teren przeznaczony na przebudowę zespołu boiska znajduje się w części zachodniej działki i obecnie zlokalizowane jest na nim asfaltowe boisko otoczone trawnikami.

Asfaltowa nawierzchnia boiska jest nierówna, zniszczona, z licznymi wybrzuszeniami, poprzerastana trawą.

Budynek szkolny usytuowany jest poniżej w stosunku do terenu boiska, otoczony skarpą ze schodkami. Pod terenem boiska przebiega sieć cieplna.

1.3.	PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT

BUDOWLANYCH

| PARAMETR | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Powierzchnia boiska | ok. 840 m2 |

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

1.	Roboty rozbiórkowe i porządkowe

2.	Przebudowa boiska sportowego:

- Boisko wielofunkcyjne – o wym. co najmniej 20,0 m x 37,0 m, z poboczami (strefami wolnymi) o szerokości około 2,0 m: do gier zespołowych,                         z wyznaczonymi liniami boiska do piłki ręcznej i nożnej

- Boisko do koszykówki – o wym. co najmniej 15,0 m x 28,0 m, z poboczami (strefami wolnymi) o szerokości co najmniej 2,0 m, z wyznaczonymi liniami boiska

- Boisko do siatkówki – o wym. 18,0 mx 9,0 m, z poboczami (strefami wolnymi)                o szerokości co najmniej 3,0 m, z wyznaczonymi liniami boiska.

Linie wyznaczyć różnymi kolorami w zależności od przeznaczenia powierzchni.

3.	Budowa ogrodzeń wewnętrznych - piłkochwytów

4.	Wykonanie drenażu lub odwodnienia liniowego terenu przeznaczonego na przebudowę boiska

5.	Wyposażenie boisk sportowych w urządzenia i sprzęt sportowo – rekreacyjny zamontowany na stałe lub mocowany w tulejach poprzez przykręcenie do podłoża:

- Boisko wielofunkcyjne: 2 bramki do piłki ręcznej i nożnej

- Boisko do koszykówki: 2 tablice z obręczami, 2 konstrukcje do koszy

- Boisko do siatkówki: 2 słupki + siatka + stojak-siedzisko dla sędziego

1.4.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE OBIEKTU

Głównym założeniem jest stworzenie dogodnych warunków do aktywnego spędzania czasu przez wprowadzenie wielofunkcyjnych boisk i urozmaicenie funkcjonalności terenu szkoły o funkcję rekreacyjną, poprawiającą walory estetyczne i porządkującą teren pod względem funkcjonalności, zwiększenie dostępności do obiektów sportowo – rekreacyjnych przez wszystkie grupy wiekowe, rozwoju sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.

Ilości poszczególnych elementów zagospodarowania fragmentu działki

| LP | NAZWA ELEMENTU | NAWIERZCHNIA | FUNKCJA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boisko wielofunkcyjne | nawierzchnia | Pola do gry w |  |
|  |  | sportowa | piłkę ręczną i nożną |  |
|  |  | syntetyczna |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Bramki aluminiowe do piłki |  |  | 2 szt |
|  | Ręcznej i nożnej, osadzone w |  |  |  |
|  | tulejach, z siatkami |  |  |  |
| 2. | Boisko do koszykówki | nawierzchnia | Pola do gry w |  |
|  |  | sportowa | koszykówkę |  |
|  |  | syntetyczna |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Obręcz do koszykówki |  |  | 2 szt |
|  | standard i siatka do obręczy |  |  |  |
|  | Tablica do koszykówki o |  |  |  |
|  | wym. 105 x 180 cm |  |  | 2 szt |
|  | Mechanizm regulacji |  |  |  |
|  | wysokości |  |  | 2 szt |
|  | Konstrukcja do koszykówki |  |  |  |
|  | dwusłupowa, montowana w |  |  | 2 szt |
|  | tulejach |  |  |  |
| 3. | Boisko do siatkówki | nawierzchnia | Pola do gry w |  |
|  |  | sportowa | siatkówkę |  |
|  |  | syntetyczna |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Słupki do siatkówki, |  |  | 2 szt |
|  | aluminiowe, wielofunkcyjne |  |  |  |
|  | (badminton, tenis, |  |  |  |
|  | siatkówka) |  |  |  |
|  | Siatka do siatkówki |  |  | 2 kpl |
|  | Stojak-siedzisko dla sędziego |  |  | 1 szt |
| 4. | Ogrodzenie: |  |  |  |
|  |  |  | Zabezpieczenie |  |
|  | Piłkochwyty |  | terenu zewnętrznego poza |  |
|  |  |  | boiskiem |  |

| 5. | Instalacja drenażu lub odwodnienia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liniowego boisk |  |  | kpl. |
|  | sportowych |  |  |  |

1.5.	WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych (zakres rzeczowy)

1.5.1. ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH

Należy zaprojektować i wykonać boiska sportowe z uwzględnieniem zapotrzebowania, zgodnie z p. 1.4.:

-boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i nożnej

-boisko do koszykówki

-boisko do siatkówki

Na działce należy przewidzieć optymalne zlokalizowanie projektowanych obiektów sportowych dla potrzeb placówki oświatowej.

Podstawowy zakres robót :

Roboty rozbiórkowe :

- Rozebranie istniejących nawierzchni wraz z podbudowami jeżeli nie będzie możliwości jej wykorzystania

Nawierzchnie boisk sportowych

Wykonanie nawierzchni sportowych poliuretanowych (system natryskowy) wraz             z odpowiednimi podbudowami przepuszczalnymi, z wytyczeniem linii boisk - przeznaczonych na: boiska wielofunkcyjne, boiska do piłki ręcznej i nożnej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki – o następujących cechach:

- Boisko wielofunkcyjne

1.Nawierzchnia – poliuretanowa

2. Grubość warstwy syntetycznej, wierzchniej – co najmniej 14 mm

wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)  ≥ 1,01

wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)   ≥ 45

wytrzymałość na rozdzieranie (N)   ≥ 143

ścieralność aparat Tabera (g)   ≤ 0,54

odporność na uderzenie (mm2)   ≤ 550

współczynnik tarcia

-  w stanie suchym 94 ± 3%

-  w stanie mokrym 59 ±3%

pionowe odbicie piłki (%)  ≥ 101

deformacja pionowa w 230 C (mm)  ≤ 2,0

redukcja siły w   230 C (%)  40 ± 2

3. Podbudowa – kruszywo

- Boisko do siatkówki

1. Nawierzchnia – poliuretanowa

2. Jak dla wielofunkcyjnego

3. Podbudowa – kruszywo

- Boisko do koszykówki

1.Nawierzchnia – poliuretanowa

2. Jak dla wielofunkcyjnego

3. Podbudowa – kruszywo

Ponadto wymaga się   zachowania wysokich parametrów w zakresie:

- Odporność na promienie UV,

- Wielofunkcyjność,

- Duża elastyczność (zminimalizowanie występowania kontuzji),

- Bardzo dobre odbicie piłki,

- Odporność na warunki atmosferyczne,

Zamawiający wymaga, aby przedstawić na etapie projektowania:

- próbkę oferowanej nawierzchni,

- aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzację producenta nawierzchni sportowych, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną   inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię wraz z określeniem jej warunków.

Zamawiający wymaga, co ma być ujęte w specyfikacji wykonania i odbioru robót, aby przedstawić na etapie odbioru:

-	wynik badań „Świadectwo sprawdzenia” specjalistycznego niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe w celu oceny zgodności właściwości nawierzchni z normą 15330-1:2008 oraz 14877:2008 jako podstawa oceny prawidłowości wykonania robót.

-	wykonawca wykona na własny koszt pomiary geodezyjne spadków nawierzchni celem sprawdzenia poprawności ich wykonania

Wyposażenie boisk sportowych

- Boisko wielofunkcyjne:

-bramki do piłki ręcznej i nożnej 3x2 m, szt. 2

Bramki aluminiowe, posiadające certyfikat bezpieczeństwa „B”, wykonane                      i znakowane zgodnie z normą IHF, o wysokiej trwałości i sztywności, rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe), wszystkie elementy poza ramą główną - cynkowane galwanicznie, konstrukcja składana, mocowanie do podłoża w tulejach  z adapterami, rama główna wykonana z profilu aluminiowego

-siatki do bramek, szt.2

Siatka na bramkę – bezwęzłowa, o wysokiej wytrzymałości i dużej zdolności amortyzacji uderzeń piłki

- Boisko do koszykówki:

-Zestaw do koszykówki na zewnątrz – 2 szt, dwusłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne), całość konstrukcji cynkowana ogniowo, wyposażony w tablicę epoksydową o wymiarach 105 x 180 cm z obręczą cynkowaną i siatką łańcuchową, konstrukcja umożliwiającą ustawienie kosza na dowolnej wysokości, mocowany w tulejach, demontowany, posiadający certyfikat bezpieczeństwa "B".

- Boisko do siatkówki:

Słupki aluminiowe o konstrukcji zapewniającej wysoką sztywność i odporność na zginanie, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, z urządzeniem naciągowym znajdującym się wewnątrz profilu aluminiowego, konstrukcja słupków ma umożliwiać ustawienie siatki na dowolnej wysokości (w przedziale 106 - 250 cm) i pozwalać na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona, mają spełniać wymagania normy PN-EN 1971:2006 i być zgodne przepisami PZPS oraz FIVB. -Siatka do siatkówki z antenką – 1 szt.

- atestowany stojak - siedzisko dla sędziego.

1.5.2. ODWODNIENIE BOISK SPORTOWYCH

Przy wykonaniu instalacji odwodnienia, należy zastosować system przeznaczony do odwodnienia terenu o podwyższonych wymaganiach, a w szczególności przy budowie boisk sportowych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

System odwodnienia boisk musi zostać zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boisk sportowych była pozbawiona stojącej wody z uwzględnieniem obfitych opadów deszczu. Elementy systemu nie mogą wystawać ponad płaszczyznę nawierzchni odwadnianych.

1.6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów                i fachowość wykonania były na poziomie wysokim.

Zamawiający będzie kontrolował w tym okresie działania Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania budowy boisk sportowych do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie:

-	organizacji robót budowlanych,

-	ochrony środowiska,

-	warunków bezpieczeństwa pracy,

-	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

-	zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy   o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. nawierzchnie sportowe, beton, przewody instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne.

Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

-	rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawców robót - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

-	stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów             z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

-	zastosowanie kompletnych systemów nawierzchni zgodnie z instrukcjami ich producentów które muszą być przekazane na etapie projektowania. Instrukcje muszą być w języku polskim z oryginalnymi pieczęciami i podpisami przedstawiciela producenta.

-	wyroby budowlane wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca musi wykonać na własny koszt i przekazać Zamawiającemu wynik badań „Świadectwo sprawdzenia” specjalistycznego niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe w celu oceny zgodności właściwości nawierzchni z norma 15330-1:2008 oraz 14877:2008 jako podstawa oceny prawidłowości wykonania robót.

Kontrola będzie między innymi dotyczyć:

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej,

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,

- pielęgnacji betonu,

- wykonywanej nawierzchni sportowej

- wykonywanej nawierzchni utwardzonej,

- sposobu prowadzenia przewodów instalacji,

- odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń.

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania                      z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych.

W trakcie budowy należy zachować i ochraniać znajdujące się na terenie działki elementy zabudowy, małej architektury oraz drogę dojazdową. Zamawiający w okresie wykonywania robót zapewnia Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody miejskiej.

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

Zamawiający posiada prawo do dysponowania obiektem na cele budowlane.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM                                      I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami:

-Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113 poz.759).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod         i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,Nr 130 poz. 1389).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz.

1118 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.

1386)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŻarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

-Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360)

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat                   i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.            z 2002 r., Nr 8, poz. 71).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1128).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa          i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŻszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                         w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz. 362).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku         w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.     z 1998 r., Nr 113, poz. 728).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz. 637).

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75. poz. 690 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz.1137)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r., Nr 80, poz.563)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.        w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1139)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z późn. zm. ), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z późn. zm.),

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ),

-Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

-Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003 r., poz. 717 z późn. zm.).

-Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75 poz. 493).

-Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz. 2027 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137 poz. 984)

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002)

-Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych

-Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

3.      CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1  ORIENTACJA

Rys. nr 2  SYTUACJA